单片机嵌入式开发与设计实验报告要求

实验名称

学生姓名、学号

- 实验目的

通过由浅入深、循序渐进的授课内容，以学生掌握从单片机开发平台，到单片机基本功能的应用，再到单片机外围部件扩展直至嵌入式系统的整体设计为目的，根据电子信息产业快速发展需求，加强对学生综合设计和创新能力的培养，使学生具有良好的工程实践能力。培养从事电子设备、信息系统和通信系统的设计、制造、应用和开发的工程与应用技术人才。

要求学生根据自己的情况，学习80C51单片机的基本原理、通过proteus的仿真，掌握单片机的I／O口原理及应用、定时器／计数器与中断模块、串行口模块等基本模块实验，熟悉模数与数模转换原理及应用等单片机扩展模块相关知识。为今后专业课程的学习以及个人实际动手能力的提高，为今后从事科研开发奠定良好的工程实践能力和专业技能。

- 实验内容

学生可以选择完成以下课题内容之一，学生也可以根据自己所学知识自己提出单片机相关课题（自己提出的课题必须包括单片机最小系统以及相关外围电路，还需要包括基于单片机的扩展功能）进行实践，以便于提高学生动手能力和教学质量。

课题一 流水灯

目的：熟悉 P1口的结构与特点，加深对I/O口工作原理的理解，了解外围电路的设计、元件的选取方法。学习采用proteus软件设计流水灯硬件电路的方法，掌握延时子程序的编写方法，通过软件编程及系统调试。

内容：在proteus软件中绘制流水灯控制电路图，完成单片机控制的最小系统设计、LED限流电阻的选取、I/O驱动电路设计。编写控制程序，实现8个LED流水灯循环点亮的仿真实验结果。

课题二　移位式串行数据转并行输出

的目：熟悉8051串行口方式0工作方式及编程方法，了解利用串行口入I/O口，扩展I/O通道的方法。掌握外部中断的程序、消抖子程序的编写方法。利用串行口工作方式0和移位寄存器74LS164，控制8个LED，要求每按一次INT0脚外的按键，LED向右移一位。

内容：串行口在方式0下，配合74LS164扩展成并行输出端口，可以实现数据由RXD串行输出，并在8路LED上一一对应显示的功能；另外，按键K1与P3.2(INT0)相连，每按一次，产生外中断，取下一个显示元素，从而控制8路LED移位显示。按照移位式串行数据转并行输出题目要求，采用Proteus绘制电路图，选择单片机晶振为11.0592MHz。

课题三  电子钟

目的：掌握定时器和中断系统初始化编程方法；掌握子程序的设计方法和调试方法。

内容：用定时器0的定时中断控制电子钟的走时。电子钟的初值由开发系统的键盘输入。输入时、分、秒实时时间，按任一键后，电子钟被启动，调节定时常数，细调电子钟走时精度。

课题四  简易模拟温度报警系统

的目：学习proteus仿真软件及KELL编译软件、掌握芯片TLC2543的结构及工作原理、掌握TLC2543和单片机AT89C51的接口。用89C51与TLC2543组成温度报警器电路，用10千欧电位器滑动臂输入0-5V电压，模拟温度输入0-50摄氏度信号，当温度超过40摄氏度时，LED发光报警。

内容：理解实验题目的意义、按照功能要求设计电路原理图，掌握ＴLC2543、单片机使用方法，温度报警器题目要求设计系统仿真电路图。 按照功能要求及硬件管脚设计，绘制程序流程图，程序清单简捷。温度报警器软件调试、装载程序，系统调试。

- 实验步骤

- 课题的方案设计

结合相关理论，分析方案设计的可行性、合理性等。

2、要求设计系统仿真电路图

理解实验题目的意义、按照功能要求设计电路原理图，掌握单片机使用方法，掌握单片机系统的设计方法及注意事项等。

3、程序设计

按照功能要求及硬件管脚设计，绘制程序流程图，程序清单简捷。对程序有一定的说明，及其设计方法的详细论述。

4、软件调试、装载程序，系统调试

程序预处理结果正确、装载程序、运行仿真结果，得出实验结果及其对结果的分析说明。

- 实验结果或实验存在问题和解决方法

实验现象的描述，实验数据的整理等。根据相关的理论知识对所得到的实验结果进行解释和分析。如果所得到的实验结果和预期的结果一致，那么实验结果有什么意义?

另外，也可以写一些本次实验的心得以及提出一些问题或建议等。