物联网实验报告要求

实验名称

学生姓名、学号

- 实验目的

WSN是物联网的关键技术，而Zigbee技术则是WSN的热门技术。Zigbee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率的双向无线通信技术，广泛应用于工业现场自动化控制数据传输中。本实验要求理解Zigbee的一些基本概念，设备类型以及组网和数据采集等。

通过实验，加强学生对硬件平台的了解，智能信息感知的方法，信息传输和交换的手段以及信息分析、处理、整合的方法等，从而对物联网理论有更深入的认识，加强学生独立分析问题和解决问题的能力，使学生获得综合设计和创新能力的培养，以及实事求是、严肃认真的科学作风和良好的实验习惯，为今后工作打下良好的基础。

- 实验内容

设计一个简单的温湿度采集系统，在相距一定距离的不同位置放置三个节点，分别采集环境温度湿度等参数，基于TI的CC2530模块设计节点板，建立Zigbee网络，三个节点定时上报信息给协调器，协调器通过串口将信息上传PC机。

1.选择合适的传感器来完成温度、湿度数据的采集。

2.通过基于TI  CC2530芯片（模块）建立3个节点，分别采集传感器数据。

3.协调器与三个节点建立星形网络

4.将信息通过串口上传PC机

5.制作相应的显示界面，将采集的变量值实时显示

- 实验方法

1、收集技术资料：理解设计任务、查阅相关资料、搭建开发平台。

2、确定总体设计思想：方案论证比较、确定总体设计方案。

3、感知层和传输层的设计：

4、应用层的设计：各模块的功能说明、程序流程

5、书写设计报告：按照课程设计报告的要求，编写设计报告。

- 实验环境

1. 在PC机上(带有Microsoft Windows XP以上系统平台)正确安装IAR Embedded Workbench for MCS-51 V7.51A集成开发环境；

2. 正确安装Z-Stack协议栈

3. Z-Tool工具

4 上位机软件设计工具

- 实验报告要求

1 画出设计的系统框图

2 掌握ZigBee的一些基本概念；ZigBee网络中的三种逻辑设备类型；信道；个域网标识符PANID；寻址；路由等，理解并写出在组网过程中如何进行配置。

3 画出软件的流程图

4 给出软件的设计方案

5本次实验的心得以及提出一些问题或建议等

6.参考文献