计算机数据通信与网络实验报告要求

实验名称

学生姓名、学号

- 实验目的

掌握如何在Windows系统中进行网络配置；

掌握文件共享的设置和使用方法；

掌握如何在Windows系统中进行TCP/IP协议配置。

- 实验内容

1、windows的网络配置

2、windows网络协议TCP/IP配置

- 实验步骤

1. 设置计算机名称及其隶属的工作组名称

  - 单击“开始”按钮，打开“开始”菜单，选择“控制面板”，打开“控制面板”对话框。

- 在控制面板的经典视图中选择“网络安装向导”

- 在对话框中，单击“下一步”按钮，出现下图对话框，写上“计算机名”，保留原名。

- 点击“下一步”，写上“工作组名”，保留原名。

- 将要共享的文件夹，从属性框中设置为共享，允许其它同学访问。

2. 设置网络驱动器

- 映射网络驱动器：在桌面上右击“网上邻居”，选择“映射网络驱动器”，弹出“映射网络驱动器”对话框，在所示的“驱动器”中，选择为映射资源分配的驱动器号，通过“浏览”按钮定位共享文件夹。

- 断开网络驱动器: 在桌面上右击“网上邻居”，选择“断开网络驱动器”，选择相应的驱动器即可断开网络驱动器。

3. Windows TCP/IP 协议配置

- 添加并配置协议 在桌面上右击“网上邻居”图标，选择“属性”命令，打开“网络”对话框，双击“本地连接”，打开“本地连接”对话框，单击“属性”按钮，在该对话框中选择“安装”按钮，打开“选择网络组件类型”对话框，选择协议“添加”，即可完成相应协议的添加。

- 配置TCP/IP 协议  打开“本地连接”对话框后，双击“Internet 协议（TCP/IP）”，打开“Internet 协议（TCP/IP）属性”对话框，即可配置IP地址、子网掩码和默认网关。

- 配置DNS  在上述“Internet 协议（TCP/IP）属性”对话框中，可配置DNS。

四、实验结果或实验存在问题和解决方法

根据相关的理论知识对所得到的结果进行解释和分析。如果配置协议过程中出错，会出现什么现象?

另外，也可以写一些本次实验的心得以及提出一些问题或建议等。